南宁市卫生学校关于相思湖校区平安校园建设——南门道闸门禁系统项目参数及价格公开征集公告

（货物类）

根据学校相思湖校区平安校园建设——南门道闸门禁系统项目采购工作需要，现拟对相思湖校区平安校园建设——南门道闸门禁系统项目公开进行参数及价格的征集，诚邀符合条件的生产企业或供应商前来报名参与。

一、项目概况

南宁市卫生学校为实现车辆车牌自动识别、人员权限分级管理、进出记录全程可查、应急远程管控，提升校园安全防范标准化、智能化水平，保障师生人身与校园财产安全，经学校研究决定，实施相思湖校区南门新增车辆道闸及门禁系统项目。

二、项目需求及控制价

| 序号 | 货物名称 | 采购需求（用途、功效等） | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告道闸机 | 1、电源适配性 AC 220V±10% 50／60HZ；DC24V，15A； 2、电机额定功率 180W； 3、电机驱动 直流无刷电机； 4、机箱颜色 ； 5、外表工艺 喷粉烤漆； 6、闸杆材质 铝型材； 7、遥控距离 空旷地带≤30m； 8、遥控频率 433MHz,学习码，最多独立配10个遥控码，防复制遥控器； 9、机箱材质 冷轧钢板，T=1.5mm； 10、工作温度 -25℃～+75℃； 11、工作湿度 90%RH以下(无凝露)； 12、防护等级 IP54； 13、机箱尺寸 1100×420×281mm； 14、主机灯箱画面尺寸 994×364mm； 15、起落速度 3-6s可调； 16、主机包装尺寸 1120×440×320mm； 17、主机重量(毛重) 48±1kg； 18、使用寿命 ≥200W开关起落次数）。 | 台 | 2 | 9000 |
| 2 | 网络交换机 |  | 个 | 2 | 140 |
| 3 | 车牌识别管理软件 | 需接入学校大门原有门禁系统平台 | 套 | 1 | 0 |
| 4 | 车牌识别一体机： | 1、箱体材质: 箱体钣金1.2mm,立柱钣金1.5mm； 2、外观尺寸: 340×200×1600 mm； 3、外表工艺: 喷粉； 4、工作环境温度: -25℃~+65℃； 5、相对湿度: 10%～90%RH，无结露； 6、箱体防水等级: IP54； 7、电源电压: AC 220V 50Hz； 8、补光灯: AC 220V 50Hz 功率11W发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM（流明）； 9、显示屏类型: LED双色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 ； 10、规格尺寸: 304×152×15mm； 11、像素点间距: 4.75mm； 12、电源要求: 4.8～5.2V 3A； 13、语音: 可播报系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容；14、通讯方式: TCP/IP； 15、存储容量: 黑白名单数量支持最大5万条， 脱机记录最大9000条，整机最大功率: 90W ）。 | 套 | 2 | 4500 |
| 5 | 车辆检测器 | 1、工作电压: AC230/110V±10%50HZ; 2、额定功率: 4.5W; 3、工作频率: 20KHz~170KHz; 4、反应时间: 100ms; 5、灵敏度: 三级可调)。 | 个 | 2 | 360 |
| 6 | 摆闸：单机芯摆闸 | 1、产品尺寸: 裸机：1200*180*1000mm（误差±2mm）; 2、包装：1260*240*1060mm（误差±5mm）; 3、通讯接口: RS232，选配RS485; 4、机箱: 不锈钢 304,1.2 毫米/1.0 毫米; 5、包装方式: 纸箱+内胆+木底板； 6、摆臂: 抱箍式固定：透明亚克力（标配）、不锈钢(选配)； 7、侧封板: 单通道：4块，双机芯：2块； 8、驱动电机: 直流无刷电机； 9、电源电压: AC220±10%V 50HZ； 10、工作环境: 室内/室外； 11、工作温度: -20∽70°C（内部测试数据，环境温度低于-20°C需加装温控）； 12、机芯寿命: 大于800万次（内部测试数据）； 13、红外对射: 4对； 14、通行速度: 常闭模式：30人/分钟； 15、常开模式：50人/分钟； 16、开关门速度: 0.6∽10S（可调）。 | 台 | 4 | 5300 |
|  | 门禁一体机： | 1.设备应采用8英寸IPS触摸液晶显示屏，分辨率不低于1280*800； 2.设备屏幕亮度应不低于400lux，以保证在强光下具备高可见度； 3.设备应支持实时人脸检测，识别速度≤0.3s； 4.设备应支持识别阈值调节，根据现场实际需求安全等级，平衡识别速度和准确度需求； 5.设备应支持活体防伪检测，采用双目光电硬件+活体识别算法,对打印高清人脸图片、照片、人脸图像视频以及各种材料面具的攻击，具有较强的防伪能力。使用照片或视频应不能进行有效识别； 6.设备应配备不小于200万像素的超低照度宽动态摄像头，可在逆光、阴影等环境下快速识别，支持50000 lux极端光照环境下清晰准确的识别人脸； 7.设备用户容量:≥50000人，禁止名单容量:≥500人，面部容量:≥50000人离线保存记录容量:≥150000条，并支持扩容； 8.为保证产品使用流畅性，在设备内用户数量≥50000人时，人脸识别和系统操作响应时间应＜1秒； 9.设备应支持室外安装，设备外壳防尘防水防护等级不低于IP66，工作湿度≤93％； 10.设备应能满足使用环境的要求,具备自加热功能，能够在极冷气温（-30℃）及极热气温（60℃）下正常工作； 11.设备应坚固耐用，机械结构应有足够的强度外壳防破坏能力应符合IK04要求，并且能够通过冲击试验和振动试验； 12.设备应支持灵活的时间规则设置，可以定义的时间规则不小于50个，每个时间规则定义十个时间区间，支持不少于3个节假日设置，每个时间区间最多可以设置3个时间段，只要用户验证时的时间能够满足其中之一即为有效； 13.设备应支持设置通行模式可对闸机进出模式进行管控，支持通过干接点信号或RS485接口连接闸机进行控制。 | 台 | 4 | 4680 |
|  | 配件： | 安装支架（4个）、防雨罩（4个） | 套 | 4 | 450 |
|  | 工程线材辅材 | 超五类网线（150米）、地感线圈（100米）、安全岛（4个） | 批 | 1 | 3500 |
|  | 安装调试 | 设备安装、调试、培训、路面切割、路面恢复（50米）、网络布设、电源线布设(15O米)、含运、含税、含一年质保。 | 项 | 1 | 8000 |
| 人民币：控制总价（大写）：__捌万壹仟贰佰贰拾元整_（小写：¥__81220.00_） |  |  |  |  |  |

本项目控制总价：81220.00元。

三、需提交的材料

参与征集的供应商需按以下顺序准备并提交材料（格式自拟）：

1.有效的营业执照复印件（需加盖公章）。

2.项目需求及报价方案（具体明细详见附件，单项报价不能超过项目控制单价，总价不能超过项目控制总价）。

四、参与征集单位资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次项目服务的供应商。

2.本项目资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.不接受联合体提交材料。

五、公告时间及提交方式

公告期限为本公告发布之日起   5 个工作日。请意向单位于2026年3月30日上午9:00前将所需提供的征集材料一式3份装入档案袋封密，并在密封袋四周盖章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式并加盖单位公章，报送至南宁市西乡塘区罗文大道16号南宁市卫生学校，如邮寄请联系后勤保障科（安全保卫科），联系人：李乾阳，联系电话：0771-3370620。请将报价方案电子版于公告期限截止前发送至邮箱：nnswxhqbzk@163.com。

备注：除营业执照复印件、相关资质证书复印件外，报价方案不能出现报名公司名称，否则作无效处理。

六、其他说明

1.本次市场征集仅为我校了解市场情况、收集信息之用，不构成任何采购承诺，不作为后续招标、谈判或询价的唯一依据。我校无需对所有提交材料的供应商作出回应。

2.所提交材料恕不退还，我校承诺对商业信息予以保密。

3.供应商应对所提供资料的真实性、合法性承担法律责任。如发现虚假信息，将取消其参与资格。

4.在征集期间，我校可能根据项目需要要求供应商进行补充说明，敬请配合。

5.未按要求提交资料或超期者视为自动放弃。

六、对本次公告提出询问，请按以下方式联系:

项目归口管理部门后勤保障科（安全保卫科），联系人：李乾阳，联系电话：0771-3370620。联系地址：南宁市西乡塘区罗文大道16号南宁市卫生学校

附件：南宁市卫生学校相思湖校区平安校园建设——南门道闸门禁系统项目响应参数及报价方案

南宁市卫生学校

2026年3月20日

附件：

南宁市卫生学校相思湖校区平安校园建设——南门道闸门禁系统项目

响应参数及报价方案

| 序号 | 货物名称 | 响应参数 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |

说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。